a. Gửi NON mà server không phản hồi: điều gì xảy ra? Wireshark thể hiện thế nào?

Với NON, client không bắt buộc nhận ACK, và không có cơ chế retransmission bắt buộc ở tầng CoAP.

-Nếu server không phản hồi:

+Client thường cứ gửi theo chu kỳ ứng dụng (ví dụ mỗi 5 giây), không tự “gửi lại” cùng một message chỉ vì thiếu phản hồi.

+Wireshark sẽ thấy: chỉ có gói request NON (và nếu server “im lặng” đúng nghĩa thì không có gói trả về).

+Trong hình của bạn, Wireshark thấy thêm ICMP Port unreachable → trường hợp này không phải “server im lặng”, mà là cổng 5683 đang đóng nên OS báo lỗi.

b. Khi gửi CON mà không nhận ACK

- CON có cơ chế gửi lại khi không thấy ACK

-Không đổi khi retransmission cùng một message. Wireshark thường sẽ thấy nhiều gói CON giống nhau lặp lại với cùng MID

-Thường khoảng ~2 giây cho lần gửi lại đầu (có ngẫu nhiên một chút), sau đó tăng dần kiểu nhân đôi (backoff): ~2s → ~4s → ~8s → ~16s…

Và sẽ dừng sau một số lần retry

c. So sánh độ tin cậy CoAP (CON/ACK) với TCP (ACK/SEQ)

| CoAP (CON/ACK) | TCP (ACK/SEQ) |
| --- | --- |
| -“Tin cậy” ở mức message: gửi CON thì mong nhận ACK; không ACK thì retransmit. -Không phải kết nối liên tục, không phải luồng byte. | -“Tin cậy” ở mức luồng byte: có SEQ/ACK để đảm bảo đúng thứ tự, đủ dữ liệu, không mất đoạn, tự động retransmit. -Có flow control (cửa sổ) + congestion control (tránh nghẽn mạng) |

-CoAP không đảm bảo những thứ TCP có, như:

+Giao hàng theo đúng thứ tự (in-order) cho luồng dữ liệu

+Độ tin cậy kiểu stream end-to-end

+Flow control / Congestion control mạnh như TCP

+Phiên kết nối (connection state) ổn định như TCP

d. Trong hệ thống IoT: khi nào dùng NON / khi nào bắt buộc CON?

-Khi nào nên dùng NON?

-Dùng khi mất vài bản tin không sao, dữ liệu gửi liên tục và sẽ có bản mới bù:

+Telemetry cảm biến: nhiệt độ/độ ẩm gửi mỗi 5 giây (“temp=30.5” đúng kiểu của bạn)

+Beacon/trạng thái định kỳ: “device alive”, pin %, RSSI…

+Streaming dữ liệu “best effort” (ưu tiên nhẹ, tiết kiệm pin/băng thông)

-Khi nào “bắt buộc” dùng CON?

Dùng khi lệnh/ghi cấu hình phải chắc chắn tới nơi, cần biết thành công hay thất bại

+Lệnh điều khiển thiết bị: bật/tắt relay, khóa/mở cửa, tắt van gas

+Ghi cấu hình: set ngưỡng cảnh báo, thay đổi mode hoạt động

+Tác vụ quan trọng: kích hoạt còi báo, reset thiết bị, điều khiển an toàn